MANUALE TECNICO

Sistema Cloud-Connected Tenda da Sole

Versione 2.0 — Schedulazione precisa via cron-job.org

Open-Meteo + cron-job.org + GitHub Actions + HiveMQ + LOGO! 8.4

Installazione: Dairago (Lombardia)

| Autore | Luca Trentarossi |
| --- | --- |
| Azienda | Syntech Engineering s.r.l. |
| Data | 10 maggio 2026 |
| Versione | 2.0 |
| Stato | Sistema operativo - cron-job.org attivo |

# Changelog v2.0

Questa versione documenta le evoluzioni dell'architettura rispetto alla v1.0 del 9 maggio 2026:

### Novità principali

- Schedulazione spostata da cron interno GitHub Actions a servizio esterno cron-job.org per precisione al minuto

- Frequenza polling aumentata da 30 minuti a 10 minuti

- Generato Personal Access Token (PAT) GitHub fine-grained per l'autenticazione delle chiamate API da cron-job.org

- Aggiunta sezione architettura del fail-safe hardware (sensore vento+pioggia esterno alla logica PLC)

- Aggiornata strategia di sicurezza in 3 livelli (HW + LOGO! + watchdog)

- Aggiunte soglie consigliate con isteresi per tutti i parametri meteo

### Motivazione tecnica del cambiamento

Durante l'utilizzo della v1.0 si è osservato che GitHub Actions, nel free tier, applica una schedulazione "best effort" con ritardi medi di 20-30 minuti rispetto al cron impostato. La documentazione GitHub stessa raccomanda intervalli minimi di 15 minuti e indica che ritardi di 10-30 minuti sono comuni durante periodi di alta domanda.

Per ottenere una schedulazione precisa al minuto è stato adottato il servizio esterno cron-job.org (gratuito illimitato), che chiama l'endpoint workflow_dispatch dell'API GitHub via webhook autenticato con PAT. Il workflow GitHub Actions resta invariato; cambia solo il trigger (esterno invece di cron interno).

# Indice

# 1. Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'architettura, la configurazione e le procedure di implementazione del sistema cloud-connected per il controllo automatico di una tenda da sole motorizzata, basato su PLC Siemens LOGO! 8.4 con ricezione di dati meteorologici in tempo reale tramite protocollo MQTT/TLS e schedulazione precisa via cron-job.org.

## 1.2 Obiettivo del sistema

L'impianto deve gestire automaticamente l'apertura e la chiusura di una tenda da sole installata presso l'abitazione di Dairago, in base alle condizioni meteorologiche reali e previste, con fail-safe garantito da sensore hardware autonomo (vento+pioggia) cablato direttamente alla centralina della tenda.

## 1.3 Caratteristiche principali

- Polling preciso ogni 10 minuti tramite cron-job.org (errore tipico ±30 secondi)

- Trasmissione MQTT/TLS sicura attraverso broker HiveMQ Cloud

- Ricezione cloud nativa nel LOGO! 8.4 con mappatura su memorie V

- Sensore hardware vento+pioggia autonomo, cablato direttamente alla centralina tenda

- Architettura di sicurezza a 3 livelli (HW autonomo + LOGO! + watchdog)

- Costo operativo zero: nessun abbonamento richiesto

- Versionamento completo del codice su GitHub

# 2. Architettura del sistema

## 2.1 Schema generale aggiornato

Il sistema si basa su due flussi paralleli e indipendenti che convergono sulla centralina della tenda:

| # | Componente | Funzione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Open-Meteo API | Sorgente dati meteorologici (gratuita, senza autenticazione) |
| 2 | cron-job.org | Schedulatore esterno preciso al minuto (free tier illimitato) |
| 3 | GitHub Actions | Esecutore on-demand dello script di pubblicazione (triggered via API) |
| 4 | HiveMQ Cloud | Broker MQTT che riceve e distribuisce i messaggi |
| 5 | LOGO! 8.4 RCE | PLC che riceve i dati meteo e applica logica intelligente |
| 6 | Sensore HW | Sensore vento+pioggia autonomo cablato alla centralina (FAIL-SAFE PRIMARIO) |
| 7 | Centralina tenda | Riceve comandi sia da LOGO! sia da sensore HW (priorità HW) |
| 8 | Motore tenda | Attuatore fisico |

## 2.2 Diagramma di flusso v2

[SENSORE HW vento+pioggia]

| filo diretto (sicurezza primaria)

v

+----------------------+

|  CENTRALINA TENDA    | <-- (priorità HW > LOGO!)

+----------+-----------+

| comandi UP/DOWN

|

+----------+-----------+

|  LOGO! 8.4 RCE       | <-- MQTT subscribe

|  (intelligenza)      |

+----------^-----------+

| MQTT/TLS 8883

+----------+-----------+

|  HiveMQ Cloud        |

|  (broker MQTT)       |

+----------^-----------+

| MQTT publish

+----------+-----------+

|  GitHub Actions      | on-demand (triggered via API)

|  weather_publisher   |

+----------^-----------+

| workflow_dispatch (POST API)

+----------+-----------+

|  cron-job.org        | <-- schedulatore preciso ogni 10 min

|  (Bearer token PAT)  |

+----------^-----------+

| HTTPS

+----------+-----------+

|  Open-Meteo API      |

+----------------------+

## 2.3 Architettura di sicurezza a 3 livelli

Il sistema garantisce la sicurezza della tenda da sole tramite tre livelli indipendenti:

| Livello | Componente | Caratteristica | Latenza |
| --- | --- | --- | --- |
| LIVELLO 1 | Sensore HW | Sicurezza primaria - autonomo, sempre attivo | Millisecondi |
| LIVELLO 2 | Cloud meteo (LOGO!) | Intelligenza predittiva - timer + soglie | 10 minuti precisi |
| LIVELLO 3 | Watchdog FBD | Salita forzata se non riceve dati | 60 minuti (timeout) |

Filosofia di sicurezza La sicurezza fisica della tenda NON dipende dal cloud. Il sensore HW autonomo cablato direttamente alla centralina tenda gestisce vento e pioggia in tempo reale, indipendentemente dallo stato di Internet, GitHub, HiveMQ o LOGO!. Il cloud fornisce solo intelligenza predittiva (apertura/chiusura programmata, anticipazione maltempo, ottimizzazione).

## 2.4 Topic MQTT utilizzati

| Topic | Direzione | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| meteo/dairago/dati | Cloud -> LOGO! | Comandi di scrittura per VW20-VW28 (dati meteo) |
| tenda/dairago/stato | LOGO! -> Cloud | Stato pubblicato dal LOGO! (reported) |

# 3. cron-job.org (Schedulatore esterno)

## 3.1 Motivazione del servizio esterno

GitHub Actions free tier non garantisce esecuzione precisa del cron schedule. La documentazione GitHub stessa indica che ritardi di 10-30 minuti sono comuni durante periodi di alta domanda, e raccomanda intervalli minimi di 15 minuti. Test pratici hanno confermato che cron "*/10 * * * *" veniva eseguito di fatto ogni circa 30 minuti reali.

Per ottenere una schedulazione affidabile e precisa, è stato adottato cron-job.org: servizio gratuito illimitato che esegue webhook HTTP su schedule preciso al minuto.

## 3.2 Configurazione cronjob

| Title | Tenda Dairago - Trigger meteo |
| --- | --- |
| URL | https://api.github.com/repos/Pasqua11/tenda-dairago-meteo/actions/workflows/publish-meteo.yml/dispatches |
| Schedule | Ogni 10 minuti (preciso) |
| Fuso orario | Europe/Rome |
| Metodo HTTP | POST |
| Timeout | 30 secondi |

## 3.3 Headers HTTP della richiesta

| Header | Valore |
| --- | --- |
| Accept | application/vnd.github+json |
| Authorization | Bearer github_pat_11BV...XXXXX (PAT GitHub - vedere sezione 3.5) |
| X-GitHub-Api-Version | 2022-11-28 |

## 3.4 Body della richiesta

Il body JSON specifica il branch su cui lanciare il workflow:

{"ref":"main"}

## 3.5 GitHub Personal Access Token (PAT)

Per autorizzare cron-job.org a lanciare il workflow è stato generato un PAT fine-grained con permessi minimi:

| Token name | cron-job-org-tenda-meteo |
| --- | --- |
| Tipo | Fine-grained personal access token |
| Resource owner | Pasqua11 |
| Repository access | Only select repositories: Pasqua11/tenda-dairago-meteo |
| Permissions | Actions: Read and write + Metadata: Read-only (auto) |
| Expiration | No expiration (permanente) |

Sicurezza del token Il PAT è equivalente a una password che permette di lanciare workflow nel repository. Tenerlo riservato. In caso di compromissione, revocarlo immediatamente da GitHub Settings -> Developer settings -> Personal access tokens -> Revoke. Dopo la revoca generare un nuovo token e aggiornare il valore nell'header Authorization su cron-job.org. La revoca è istantanea: nessuno potrà più usare il token revocato.

## 3.6 Procedura di test manuale

- Login su cron-job.org

- Click sul cronjob "Tenda Dairago - Trigger meteo"

- Cerca pulsante "Esegui ora" o "Test"

- Click - attesa qualche secondo

- Verifica risposta HTTP attesa: 204 No Content (= SUCCESS)

- Verifica su GitHub Actions che parta una nuova esecuzione del workflow

## 3.7 Codici risposta HTTP attesi

| Codice | Significato | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| 204 | No Content (SUCCESS) | Tutto OK - GitHub ha accettato la richiesta |
| 401 | Unauthorized | Token PAT mancante, errato o scaduto. Verifica header Authorization |
| 404 | Not Found | URL repo errato o workflow_dispatch non abilitato nello YAML |
| 422 | Unprocessable Entity | Body JSON malformato o branch inesistente |

# 4. Hardware

## 4.1 PLC LOGO! 8.4

| Modello | LOGO! 230 RCE |
| --- | --- |
| Codice articolo Siemens | 6ED1 052-1FB08-0BA2 |
| Firmware | V8.4 con cloud MQTT integrato |
| Alimentazione | 230V AC |
| IP fisso | 192.168.1.100 |
| Software config | LOGO!Soft Comfort V8.4.0 |

## 4.2 Sensore HW vento+pioggia

Il sensore HW è completamente autonomo dal LOGO! e agisce direttamente sulla centralina della tenda. Quando rileva condizioni di rischio (vento sopra soglia o pioggia), invia comando di salita immediata, indipendentemente dallo stato del LOGO! o del cloud.

Caratteristiche fondamentali:

- Reattività: millisecondi (vs 10 minuti del polling cloud)

- Indipendenza: funziona anche se Internet, GitHub o HiveMQ sono inattivi

- Misura locale: rileva il vento reale sulla tenda, non un valore medio della zona

- Priorità sulla centralina: i comandi del sensore HW prevalgono su quelli del LOGO!

## 4.3 Mappatura memorie V

| Indirizzo | Nome | Tipo | Range | Conversione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW20 | vento_kmh | Word | 0..6553.5 km/h | x 10 |
| VW22 | raffica_kmh | Word | 0..6553.5 km/h | x 10 |
| VW24 | pioggia | Word | 0..6553.5 mm | x 10 |
| VW26 | nuvole_perc | Word | 0..100 % | intero |
| VW28 | code_meteo | Word | 0..99 (WMO) | intero |

# 5. Soglie e logica FBD (in sviluppo)

## 5.1 Filosofia delle soglie

La regola d'oro: la tenda scende SOLO se TUTTE le condizioni sono favorevoli. Basta una condizione sfavorevole per non scendere. NON aprire è sempre più sicuro che aprirla.

## 5.2 Soglie consigliate (con isteresi)

| Variabile | Discesa autorizzata | Salita forzata | Reale |
| --- | --- | --- | --- |
| VW20 vento | < 200 | > 300 | < 20 / > 30 km/h |
| VW22 raffica | < 300 | > 400 | < 30 / > 40 km/h |
| VW24 pioggia | == 0 | > 0 | 0 / qualsiasi mm |
| VW26 nuvolosita | < 70 | > 90 | < 70% / > 90% |
| VW28 weather | <= 3 | >= 51 | Sereno-Nuvol / Pioggia+ |

## 5.3 Logica di discesa autorizzata

DISCESA_AUTORIZZATA =

(VW20 < 200)        AND   <- vento medio basso

(VW22 < 300)        AND   <- raffiche basse

(VW24 == 0)         AND   <- niente pioggia

(VW26 < 70)         AND   <- cielo non coperto

(VW28 <= 3)         AND   <- solo sereno o nuvoloso

(orario 13-20)      AND   <- orario diurno

(NOT inibizione)    AND   <- non in cooldown

(NOT watchdog_alm)  AND   <- dati cloud freschi

(modo automatico)

## 5.4 Watchdog MQTT

Con polling cron-job.org ogni 10 minuti, il watchdog FBD nel LOGO! deve essere impostato a:

Watchdog raccomandato: 60 minuti Se il LOGO! non riceve nessun messaggio MQTT entro 60 minuti, attiva la salita forzata della tenda. 60 min = 6 volte la frequenza nominale (10 min) = margine di tolleranza adeguato per gestire eventuali interruzioni temporanee di Internet, manutenzioni di GitHub o HiveMQ.

# 6. Cronologia scoperte tecniche

Durante l'implementazione del sistema sono state fatte alcune scoperte tecniche importanti, non documentate da Siemens, GitHub o cron-job.org, che meritano di essere ricordate:

## 6.1 Migrazione da Pipedream a GitHub Actions (v1.0)

Pipedream offriva solo 100 crediti/mese nel piano free, insufficienti per polling ogni 30 minuti. GitHub Actions risulta gratuito illimitato per repository pubblici.

## 6.2 Formato proprietario LOGO! Server Web (v1.0)

Il LOGO! 8.4 in modalità "Server Web LOGO!" usa sintassi proprietaria non documentata: V..4:XX-2 con codifica HEX little-endian a 8 caratteri. Il flag "Scrivibile" deve essere SI. Il payload corretto è {"state":{"V..4:XX-2":"hexvalue"}} senza sotto-livelli desired/reported.

## 6.3 Limiti schedulazione GitHub Actions free tier (v2.0)

GitHub Actions free tier non garantisce esecuzione precisa del cron schedule. Test pratici hanno confermato ritardi medi di 20-30 minuti rispetto al cron impostato. Soluzione: schedulazione esterna con cron-job.org tramite webhook autenticato con PAT.

## 6.4 Integrazione cron-job.org + GitHub API (v2.0)

L'endpoint workflow_dispatch dell'API GitHub permette di lanciare workflow on-demand tramite chiamata HTTP autenticata. Combinato con cron-job.org si ottiene schedulazione precisa al minuto, gratuita e affidabile. Headers richiesti: Accept, Authorization Bearer, X-GitHub-Api-Version. Body: {"ref":"main"}.

# 7. Procedure operative

## 7.1 Lancio manuale del workflow GitHub

- Aprire la pagina del repository su GitHub

- Click su tab Actions

- Selezionare Publish Weather Data to MQTT

- Click Run workflow -> branch main -> Run workflow

## 7.2 Lancio manuale via cron-job.org

- Login su cron-job.org

- Click sul cronjob "Tenda Dairago - Trigger meteo"

- Click "Esegui ora" o "Test"

- Verifica risposta HTTP 204

## 7.3 Verifica memoria LOGO! via Web Server

- Browser -> http://192.168.1.100/logo_variable_01.html

- Login utente Web

- Click Add Variable per aggiungere VW20, VW22, VW24, VW26, VW28

- Tipo: V, Type: WORD, Display Format: SIGNED

- Premere F5 per refresh e verificare i valori

## 7.4 Test scrittura manuale da HiveMQ

- HiveMQ Web Client -> sezione Send Message

- Topic: meteo/dairago/dati

- QoS: 1

- Messaggio test (valori 10/20/30/40/50):

{"state":{"V..4:20-2":"000A0000","V..4:22-2":"00140000","V..4:24-2":"001E0000","V..4:26-2":"00280000","V..4:28-2":"00320000"}}

- Click Send Message -> F5 LOGO! Variable web -> verifica VW20=10, VW22=20, ecc.

## 7.5 Rinnovo PAT GitHub

Il token attuale è impostato senza scadenza. Se in futuro si decide di rinnovarlo periodicamente (consigliato per sicurezza):

- GitHub Settings -> Developer settings -> Personal access tokens

- Trova "cron-job-org-tenda-meteo" -> Regenerate token

- Copia il nuovo valore

- cron-job.org -> modifica cronjob -> Headers -> aggiorna Authorization con il nuovo Bearer token

# 8. Troubleshooting

## 8.1 Tabella problemi e soluzioni

| Sintomo | Causa probabile | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| cron-job.org non lancia il workflow | Token PAT scaduto o revocato | Generare nuovo PAT e aggiornare header Authorization |
| Risposta HTTP 401 Unauthorized | Token PAT errato o privo di permesso Actions: write | Verificare valore Bearer + permessi token |
| Risposta HTTP 404 Not Found | URL workflow errato o file YAML rinominato | Verificare URL e nome del file workflow nel repo |
| Workflow GitHub fallisce con errore Python | Errore di sintassi nel weather_publisher.py | Verificare codice intero, nessuna riga troncata |
| LOGO! non aggiorna le memorie VW20-VW28 | Flag Scrivibile non spuntato sulle variabili | Spuntare Scrivibile e cliccare Scrivi in LOGO! |
| Watchdog FBD si attiva spesso | Internet instabile o GitHub/HiveMQ down | Aumentare timeout watchdog a 90 min se la zona ha rete instabile |
| cron-job.org sospende il cronjob | Troppi errori consecutivi (anti-spam) | Riattivare manualmente da dashboard, verificare configurazione |

## 8.2 Verifiche di sanità (checklist)

- Connessione Internet del LOGO! (ping 192.168.1.100)

- Stato del collegamento cloud: Collegato (in Soft Comfort)

- Ultimo run del workflow GitHub Actions: success (verde)

- Ultima esecuzione cron-job.org: 204 No Content

- Messaggi recenti su HiveMQ Web Client (entro ultimi 15 min)

- Valori VW20-VW28 sulla pagina LOGO! Variable web aggiornati

- Sensore HW vento+pioggia funzionante (test manuale ventilatore + acqua)

# 9. Riferimenti

## 9.1 URL utili

| Risorsa | URL |
| --- | --- |
| Repository GitHub | github.com/Pasqua11/tenda-dairago-meteo |
| cron-job.org Console | console.cron-job.org/jobs |
| HiveMQ Cloud Console | console.hivemq.cloud |
| GitHub PAT settings | github.com/settings/tokens |
| LOGO! Web Server (locale) | http://192.168.1.100 |
| Open-Meteo API docs | open-meteo.com/en/docs |

## 9.2 Account utilizzati

- GitHub: Pasqua11

- cron-job.org: account creato il 10 maggio 2026

- HiveMQ Cloud: account creato per il progetto

## 9.3 Standard di riferimento

- MQTT 3.1.1 (OASIS Standard)

- MQTT TLS via porta 8883 (RFC standard)

- WMO Code 4677 - Weather codes

- JSON RFC 8259

- GitHub REST API v2022-11-28

## 9.4 Costi del sistema (riepilogo)

| Servizio | Piano | Costo |
| --- | --- | --- |
| GitHub Actions | Free (repo public) | 0 EUR - illimitato |
| cron-job.org | Free | 0 EUR - illimitato |
| HiveMQ Cloud | Free Serverless | 0 EUR - sufficiente |
| Open-Meteo API | Free | 0 EUR - 10.000 chiamate/giorno |
| TOTALE MENSILE | - | 0 EUR |

FINE DOCUMENTO v2.0

Sistema Cloud-Connected Tenda da Sole - Dairago

Documento prodotto il 10 maggio 2026 - Versione 2.0