MANUALE TECNICO

Sistema Cloud-Connected Tenda da Sole

Integrazione Open-Meteo + GitHub Actions + HiveMQ + LOGO! 8.4

Installazione: Dairago (Lombardia)

| Autore | Luca Trentarossi |
| --- | --- |
| Azienda | Syntech Engineering s.r.l. |
| Data | 9 maggio 2026 |
| Versione | 1.0 |
| Stato | Sistema operativo |

# Indice

# 1. Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Questo documento descrive l'architettura, la configurazione e le procedure di implementazione del sistema cloud-connected per il controllo automatico di una tenda da sole motorizzata, basato su PLC Siemens LOGO! 8.4 con ricezione di dati meteorologici in tempo reale tramite protocollo MQTT/TLS.

Il sistema è stato progettato per essere completamente gratuito a vita, sfruttando i piani free di GitHub Actions, HiveMQ Cloud e Open-Meteo. È pensato come riferimento operativo per la manutenzione, la ricostruzione o l'estensione del sistema in futuro.

## 1.2 Obiettivo del sistema

L'impianto deve gestire automaticamente l'apertura e la chiusura di una tenda da sole installata presso l'abitazione di Dairago, in base alle condizioni meteorologiche reali e previste. Il sistema deve essere fail-safe: in caso di vento forte, pioggia, peggioramento previsto o perdita di comunicazione cloud, la tenda deve essere richiamata in posizione di sicurezza (alzata).

## 1.3 Caratteristiche principali

- Polling automatico API meteo ogni 30 minuti tramite GitHub Actions

- Trasmissione MQTT/TLS sicura attraverso broker HiveMQ Cloud

- Ricezione cloud nativa nel LOGO! 8.4 con mappatura su memorie V

- Anemometro hardware locale come sicurezza ridondante

- Costo operativo zero: nessun abbonamento richiesto

- Versionamento completo del codice su GitHub

# 2. Architettura del sistema

## 2.1 Schema generale

Il sistema si basa su una catena di componenti in cascata, ognuno con una responsabilità specifica:

| # | Componente | Funzione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Open-Meteo API | Sorgente dati meteorologici (gratuita, senza autenticazione) |
| 2 | GitHub Actions | Esecutore schedulato dello script di pubblicazione (gratuito illimitato su repo public) |
| 3 | HiveMQ Cloud | Broker MQTT che riceve e distribuisce i messaggi (free tier sufficiente) |
| 4 | LOGO! 8.4 RCE | PLC che riceve i dati e li mappa su memorie interne VW20-VW28 |
| 5 | Programma FBD | Logica di controllo tenda (in fase di sviluppo) |
| 6 | Motore tenda | Attuatore fisico controllato da relè di uscita del LOGO! |

## 2.2 Diagramma di flusso dati

┌────────────────────┐

│   Open-Meteo API   │  vento, raffica, pioggia, nuvol., weather_code

└─────────┬──────────┘

│ HTTPS GET

▼

┌────────────────────┐

│   GitHub Actions   │  Python 3.11 + paho-mqtt

│   schedule 30 min  │  Costruisce payload formato Server Web LOGO!

└─────────┬──────────┘

│ MQTT/TLS 8883

▼

┌────────────────────┐

│   HiveMQ Cloud     │  Topic: meteo/dairago/dati

│   (Frankfurt)      │

└─────────┬──────────┘

│ MQTT/TLS 8883 (subscribe)

▼

┌────────────────────┐

│   LOGO! 8.4 RCE    │  IP 192.168.1.100 - Dairago

│   Memorie VW20-28  │  Aggiornate ogni 5 secondi

└─────────┬──────────┘

│ FBD logic + relè uscita

▼

┌────────────────────┐

│   Motore tenda     │

└────────────────────┘

## 2.3 Topic MQTT utilizzati

| Topic | Direzione | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| meteo/dairago/dati | Cloud → LOGO! | Comandi di scrittura per VW20-VW28 (dati meteo) |
| tenda/dairago/stato | LOGO! → Cloud | Stato pubblicato dal LOGO! (reported) |

# 3. Hardware utilizzato

## 3.1 PLC LOGO! 8.4

| Modello | LOGO! 230 RCE |
| --- | --- |
| Codice articolo Siemens | 6ED1 052-1FB08-0BA2 |
| Firmware | V8.4 con cloud MQTT integrato |
| Alimentazione | 230V AC |
| IP fisso | 192.168.1.100 |
| Connessione | Ethernet (rete domestica con accesso Internet) |
| Software config | LOGO!Soft Comfort V8.4.0 |

Nota importante Il LOGO! 8.4 è uno dei pochi PLC della categoria "micro" che supporta nativamente MQTT/TLS verso cloud. Le versioni precedenti (8.3 e inferiori) NON hanno questa funzionalità.

## 3.2 Mappatura memorie V

I dati meteo ricevuti dal cloud vengono scritti dal LOGO! nelle seguenti memorie V (Variable):

| Indirizzo | Nome | Tipo | Range | Conversione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW20 | vento_kmh | Word | 0..655.3 km/h | × 10 |
| VW22 | raffica_kmh | Word | 0..655.3 km/h | × 10 |
| VW24 | pioggia_mm | Word | 0..6553.5 mm | × 10 |
| VW26 | nuvolosita_pct | Word | 0..100 % | intero |
| VW28 | weather_code | Word | 0..99 (WMO) | intero |

### 3.2.1 Codici WMO Weather Code (riferimento)

- 0 = Cielo sereno

- 1, 2, 3 = Prevalentemente sereno, parzialmente nuvoloso, nuvoloso

- 45, 48 = Nebbia

- 51-67 = Pioggia (vari livelli)

- 71-77 = Neve

- 80-82 = Rovesci di pioggia

- 95-99 = Temporali

# 4. Open-Meteo API

## 4.1 Caratteristiche del servizio

- Servizio meteo gratuito senza autenticazione richiesta

- Coordinate Dairago: 45.5689°N, 8.8653°E (verificate dal sito del Comune)

- Rate limit: 10.000 chiamate/giorno (ben sopra le nostre 48 al giorno)

- Dati real-time aggiornati ogni 15 minuti

## 4.2 Endpoint utilizzato

GET https://api.open-meteo.com/v1/forecast

?latitude=45.5689

&longitude=8.8653

&current=wind_speed_10m,wind_gusts_10m,precipitation,cloud_cover,weather_code

&timezone=Europe/Rome

## 4.3 Esempio risposta JSON

{

"latitude": 45.56,

"longitude": 8.859999,

"elevation": 197.0,

"current": {

"time": "2026-05-09T11:30",

"wind_speed_10m": 2.0,

"wind_gusts_10m": 7.2,

"precipitation": 0.0,

"cloud_cover": 0,

"weather_code": 0

}

}

# 5. GitHub Actions (Publisher)

## 5.1 Repository

| URL | github.com/Pasqua11/tenda-dairago-meteo |
| --- | --- |
| Visibilità | Public (per minutaggio Actions illimitato) |
| Branch principale | main |
| File presenti | README.md, weather_publisher.py, .github/workflows/publish-meteo.yml |

## 5.2 Secret configurato

Il secret HIVEMQ_PASSWORD contiene la password dell'utente MQTT make_publisher su HiveMQ. È accessibile dallo script Python tramite la variabile d'ambiente, ed è cifrato e mai visibile in plaintext.

Configurazione:

- Settings → Secrets and variables → Actions

- New repository secret

- Name: HIVEMQ_PASSWORD

- Value: [password HiveMQ]

## 5.3 Workflow YAML

File: .github/workflows/publish-meteo.yml

name: Publish Weather Data to MQTT

on:

schedule:

- cron: '*/30 * * * *'

workflow_dispatch:

jobs:

publish-meteo:

name: Fetch meteo Dairago and publish to HiveMQ

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Checkout repository

uses: actions/checkout@v4

- name: Setup Python

uses: actions/setup-python@v5

with:

python-version: '3.11'

- name: Install dependencies

run: |

python -m pip install --upgrade pip

pip install paho-mqtt

- name: Run weather publisher

env:

HIVEMQ_PASSWORD: ${{ secrets.HIVEMQ_PASSWORD }}

run: python weather_publisher.py

## 5.4 Script Python (weather_publisher.py)

Lo script Python esegue tre operazioni: chiama API Open-Meteo, costruisce il payload nel formato proprietario LOGO!, pubblica su HiveMQ via MQTT/TLS.

### 5.4.1 Costanti di configurazione

LATITUDE = 45.5689

LONGITUDE = 8.8653

TIMEZONE = "Europe/Rome"

MQTT_HOST = "8c349a8ad07849a4be91ec8216b1a37a.s1.eu.hivemq.cloud"

MQTT_PORT = 8883

MQTT_USER = "make_publisher"

MQTT_PASSWORD = os.environ.get("HIVEMQ_PASSWORD")

MQTT_TOPIC = "meteo/dairago/dati"

MQTT_CLIENT_ID = "github_actions_dairago"

### 5.4.2 Funzione di conversione HEX

Il LOGO! 8.4 si aspetta i valori in formato esadecimale little-endian a 8 caratteri:

def to_logo_hex(value):

value = max(0, min(65535, int(value)))

return f"{value:04X}0000"

Esempi di conversione:

- 100 → 0x0064 → "00640000"

- 29 → 0x001D → "001D0000"

- 0 → 0x0000 → "00000000"

### 5.4.3 Costruzione payload

def build_payload(weather_data):

current = weather_data["current"]

vento = round(current["wind_speed_10m"] * 10)

raffica = round(current["wind_gusts_10m"] * 10)

pioggia = round(current["precipitation"] * 10)

nuvolosita = round(current["cloud_cover"])

weather_code = round(current["weather_code"])

return {

"state": {

"V..4:20-2": to_logo_hex(vento),

"V..4:22-2": to_logo_hex(raffica),

"V..4:24-2": to_logo_hex(pioggia),

"V..4:26-2": to_logo_hex(nuvolosita),

"V..4:28-2": to_logo_hex(weather_code)

}

}

## 5.5 Schedulazione

Il workflow viene eseguito automaticamente ogni 30 minuti tramite il cron schedule '*/30 * * * *'. Può essere lanciato anche manualmente dal tab Actions del repository, tramite il pulsante "Run workflow".

Free tier GitHub Actions Per repository pubblici, GitHub Actions è gratuito illimitato. Ogni esecuzione del nostro workflow dura circa 30 secondi, quindi consumiamo pochi minuti al mese (circa 24 ore di compute totale). Per repository privati il limite è 2000 minuti/mese, che resta abbondantemente sufficiente.

# 6. HiveMQ Cloud (Broker MQTT)

## 6.1 Cluster

| Tipo | Free Serverless |
| --- | --- |
| Regione | EU - Frankfurt |
| Cluster URL | 8c349a8ad07849a4be91ec8216b1a37a.s1.eu.hivemq.cloud |
| Porta MQTT | 8883 (TLS) |
| Porta WebSocket | 8884 (WSS) |
| Limite messaggi | Free tier sufficiente per il caso d'uso |

## 6.2 Credenziali

| Username | Permessi | Utilizzo | Topic |
| --- | --- | --- | --- |
| make_publisher | PUBLISH only | GitHub Actions | meteo/dairago/dati |
| logo_dairago | PUBLISH + SUBSCRIBE | LOGO! 8.4 | meteo/dairago/* + tenda/dairago/* |

Sicurezza Le password attuali andranno cambiate periodicamente. Ricordarsi di aggiornare anche il GitHub Secret HIVEMQ_PASSWORD quando si modifica la password di make_publisher.

# 7. Configurazione LOGO! 8.4

## 7.1 Impostazioni di collegamento al cloud

Configurazione effettuata in LOGO!Soft Comfort V8.4: Strumenti → Impostazioni di LOGO! → Impostazioni online → Impostazioni di collegamento al cloud.

| Tipo cloud | MQTT |
| --- | --- |
| Stato registrazione | Registrato |
| Stato collegamento | Collegato |
| ID Client | tenda_dairago_2026 |
| URL broker MQTT | 8c349a8ad07849a4be91ec8216b1a37a.s1.eu.hivemq.cloud |
| Argomento Pub | tenda/dairago/stato |
| Argomento Sub | meteo/dairago/dati |
| TLS | Unidirezionale |
| Certificato CA | isrgrootx1.pem (Let's Encrypt) caricato da percorso locale |

## 7.2 Impostazioni di trasferimento dati su cloud

Tabella di mappatura tra valori ricevuti dal cloud e memorie V del LOGO!. Configurazione effettuata in: Impostazioni online → Impostazioni di trasferimento dati su cloud.

| ID | Nome | Campo | Tipo | Indirizzo | Frequenza | Periodo | Scriv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | vento_kmh | V | Word | VW20 | ☑ | 5s | ☑ |
| 2 | raffica_kmh | V | Word | VW22 | ☑ | 5s | ☑ |
| 3 | pioggia | V | Word | VW24 | ☑ | 5s | ☑ |
| 4 | nuvole_perc | V | Word | VW26 | ☑ | 5s | ☑ |
| 5 | code_meteo | V | Word | VW28 | ☑ | 5s | ☑ |

## 7.3 Formato dati selezionato

Formato selezionato: Formato di dati server Web LOGO! (NON "Formato di dati array").

Punto critico - Scoperto in fase di debug Il LOGO! 8.4 in modalità "Server Web LOGO!" usa una sintassi proprietaria Siemens. Il flag "Scrivibile" deve essere SPUNTATO per ogni variabile, altrimenti il LOGO! rifiuta i comandi MQTT in arrivo (anche se invia conferma di ricezione). Il flag "Frequenza" deve essere SPUNTATO con periodo 5s per garantire il refresh dei valori.

# 8. Formato dati MQTT (proprietario Siemens)

## 8.1 Sintassi del payload

Il LOGO! 8.4 utilizza un formato JSON proprietario non documentato esplicitamente da Siemens. Dopo accurato reverse engineering, la sintassi corretta è la seguente:

{"state":{"V..4:20-2":"00640000"}}

La struttura prevede:

- Wrapper di livello superiore: "state"

- Identificatore variabile: "V..4:XX-2"

- Valore: stringa esadecimale a 8 caratteri in formato little-endian

Importante Il LOGO! NON utilizza il modello AWS Shadow standard con sotto-livelli "desired" e "reported". Anche se sintatticamente accetta quella struttura, NON applica i valori. Il formato corretto è {"state":{...}} senza ulteriori annidamenti.

## 8.2 Decodifica identificatore

La sintassi V..4:XX-2 si decodifica come:

| Componente | Valore | Significato |
| --- | --- | --- |
| Area | V | Memoria Variable |
| Tipo dato | 4 | Word (16 bit) |
| Indirizzo | XX | Posizione in memoria (es. 20 = VW20) |
| Lunghezza | 2 | 2 byte (Word) |

## 8.3 Codifica valore HEX

Il valore è una stringa esadecimale di 8 caratteri in formato little-endian. La struttura è: 4 caratteri di valore Word + 4 caratteri di padding zero.

Tabella di conversione:

| Decimale | HEX (Word) | Stringa LOGO! | Significato esempio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x0000 | 00000000 | Vento 0 km/h |
| 29 | 0x001D | 001D0000 | Vento 2.9 km/h (×10) |
| 72 | 0x0048 | 00480000 | Raffica 7.2 km/h (×10) |
| 100 | 0x0064 | 00640000 | Esempio nuvolosità 100% |
| 255 | 0x00FF | 00FF0000 | Esempio max byte basso |
| 1000 | 0x03E8 | 03E80000 | Esempio valore alto |
| 65535 | 0xFFFF | FFFF0000 | Massimo Word |

## 8.4 Esempio payload completo

Payload tipico pubblicato da GitHub Actions (vento 2.0 km/h, raffica 7.2 km/h, no pioggia, sereno):

{

"state": {

"V..4:20-2": "00140000",

"V..4:22-2": "00480000",

"V..4:24-2": "00000000",

"V..4:26-2": "00000000",

"V..4:28-2": "00000000"

}

}

## 8.5 Stato pubblicato dal LOGO!

Il LOGO! pubblica periodicamente lo stato delle proprie memorie sul topic tenda/dairago/stato, con sintassi simile ma con sotto-livello "reported":

{

"state": {

"reported": {

"V..4:20-2": "00140000",

"V..4:22-2": "00480000",

"V..4:24-2": "00000000",

"V..4:26-2": "00000000",

"V..4:28-2": "00000000",

"V..2:990-6": "042605091138"

}

}

}

Il campo aggiuntivo "V..2:990-6" è un timestamp di sistema generato dal LOGO! (memoria byte all'indirizzo 990, lunghezza 6 byte).

# 9. Procedure operative

## 9.1 Lancio manuale del workflow GitHub

- Aprire la pagina del repository: github.com/Pasqua11/tenda-dairago-meteo

- Cliccare sul tab "Actions" nella barra superiore

- Selezionare "Publish Weather Data to MQTT" nella sidebar sinistra

- Cliccare "Run workflow" → branch main → "Run workflow" verde

- Attendere ~30 secondi che l'esecuzione completi (icona ✅)

## 9.2 Verifica messaggio su HiveMQ

- Accedere a HiveMQ Cloud Console (console.hivemq.cloud)

- Cluster Free #1 → Web Client

- Connettersi con username/password

- Sottoscrivere ai topic: meteo/dairago/# e tenda/dairago/#

- Verificare i messaggi in arrivo

## 9.3 Verifica memoria LOGO! via Web Server

- Aprire browser e andare a http://192.168.1.100/logo_variable_01.html

- Effettuare il login (utente Web)

- Cliccare "Add Variable" per aggiungere VW20, VW22, VW24, VW26, VW28

- Tipo: V, Address: 20/22/24/26/28, Type: WORD, Display Format: SIGNED

- Premere F5 per refresh e verificare i valori

## 9.4 Test scrittura manuale da HiveMQ

Per testare la pipeline cloud → LOGO! senza dipendere da Open-Meteo:

- HiveMQ Web Client → sezione "Send Message"

- Topic: meteo/dairago/dati

- QoS: 1

- Messaggio test (valori 10/20/30/40/50):

{"state":{"V..4:20-2":"000A0000","V..4:22-2":"00140000","V..4:24-2":"001E0000","V..4:26-2":"00280000","V..4:28-2":"00320000"}}

- Cliccare "Send Message"

- Aspettare 3-5 secondi

- Premere F5 sulla pagina LOGO! Variable web

- Verificare che VW20=10, VW22=20, VW24=30, VW26=40, VW28=50

## 9.5 Modifica codice publisher

- GitHub → repository tenda-dairago-meteo

- Cliccare sul file weather_publisher.py

- Cliccare l'icona matita ✏️ "Edit this file"

- Modificare il codice nell'editor online

- Scorrere in fondo → "Commit changes"

- Inserire messaggio descrittivo del cambio

- Cliccare "Commit changes" verde

- Il workflow si applicherà automaticamente alla prossima esecuzione schedulata

# 10. Troubleshooting

## 10.1 Problemi comuni e soluzioni

| Sintomo | Causa probabile | Soluzione |
| --- | --- | --- |
| LOGO! non aggiorna le memorie VW20-VW28 | Flag "Scrivibile" non spuntato sulle variabili | Spuntare "Scrivibile" su tutte le righe + "Scrivi in LOGO!" |
| Workflow GitHub fallisce con errore Python | Errore di sintassi nel file weather_publisher.py | Verificare che tutto il codice sia presente, nessuna riga troncata |
| LOGO! conferma ricezione ma non applica valore | Payload con sotto-livello "desired" non funziona | Usare formato {"state":{...}} senza desired/reported |
| LOGO! va in errore di connessione cloud | Certificato CA non aggiornato o rete instabile | Verificare certificato isrgrootx1.pem caricato e connessione Internet |
| Workflow non si esegue automaticamente | Repository inattivo da troppo tempo (limite GitHub) | GitHub disabilita gli schedule dopo 60 giorni di inattività. Lanciare manualmente "Run workflow" per riattivare |
| Valori HEX scritti ma decodificati sbagliati | Endianness incorretta (big-endian invece di little) | Usare formato little-endian: f"{value:04X}0000" in Python |

## 10.2 Verifiche di sanità

Checklist da seguire in caso di malfunzionamento:

- Verificare connessione Internet del LOGO! (ping 192.168.1.100)

- Verificare "Stato del collegamento: Collegato" in Soft Comfort

- Verificare ultimo run del workflow GitHub Actions: deve essere ✅

- Verificare presenza messaggi recenti su HiveMQ Web Client

- Verificare valori VW20-VW28 sulla pagina LOGO! Variable web

- Verificare data/ora del LOGO! (Strumenti → Imposta orologio)

# 11. Sviluppi futuri

## 11.1 Programma FBD logica tenda

Lo step successivo è la creazione del programma FBD (Function Block Diagram) all'interno del LOGO! che implementa la logica di controllo della tenda. La specifica funzionale prevede:

### 11.1.1 Stati operativi

- RIPOSO - Tenda alzata, in attesa di trigger

- DISCESA - Tenda in fase di apertura

- ESPOSTA - Tenda completamente aperta

- SALITA - Tenda in fase di chiusura

- INIBITA - Inibizione 30 min post-allarme

- ERRORE - Stato di errore (fault)

### 11.1.2 Trigger e logica fail-safe

Discesa autorizzata: SOLO timer 13:00 + tutte le condizioni meteo OK + nessun allarme + nessuna inibizione.

Salita forzata: timer 20:00 OR vento_kmh > soglia OR raffica_kmh > soglia OR pioggia OR nuvolosità alta OR peggioramento previsto OR watchdog MQTT 15 min OR comando manuale OR errore.

### 11.1.3 Sicurezze

- Watchdog MQTT: salita forzata se nessun messaggio per 15 minuti

- Anemometro hardware locale come ridondanza al dato cloud

- Inibizione 30 minuti dopo ogni evento di allarme

- Refresh comando salita ogni 5 minuti finché allarme attivo

## 11.2 Miglioramenti possibili

- Aggiungere parametri previsionali (rain_sum, wind_speed_max prossime 3 ore)

- Notifica push o email in caso di allarme attivo

- Dashboard web per visualizzazione stato tenda e dati meteo

- Integrazione con HomeAssistant tramite stesso broker MQTT

- Logging cronologia eventi su database (es. InfluxDB Cloud)

## 11.3 Manutenzione

- Cambio password MQTT ogni 6-12 mesi (HiveMQ + GitHub Secret)

- Aggiornamento certificato CA Let's Encrypt quando scaduto

- Verifica funzionamento workflow ogni 30-60 giorni

- Backup periodico della configurazione LOGO! (file .lsc)

# 12. Cronologia scoperte tecniche

Durante l'implementazione del sistema sono state fatte alcune scoperte tecniche importanti, non documentate da Siemens, che meritano di essere ricordate per riferimento futuro:

## 12.1 Migrazione da Pipedream a GitHub Actions

La piattaforma Pipedream offriva solo 100 crediti/mese nel piano free, insufficienti per il polling ogni 30 minuti (richiede ~1440 crediti/mese). GitHub Actions risulta la soluzione più adatta: gratuito illimitato per repository pubblici, gratuito per 2000 minuti/mese su repository privati.

## 12.2 Scoperta del formato proprietario LOGO!

Il LOGO! 8.4 in modalità "Server Web LOGO!" non utilizza un formato JSON standard. La sintassi V..4:20-2 e la codifica HEX little-endian a 8 caratteri sono state ricavate analizzando i payload pubblicati dal LOGO! sul topic tenda/dairago/stato.

## 12.3 Necessità del flag Scrivibile

Inizialmente il flag "Scrivibile" era impostato a NO sulla configurazione di trasferimento dati. Il LOGO! confermava la ricezione dei messaggi MQTT con un payload {"state":{"desired":{"desired":null}}} ma non applicava i valori. La correzione è stata individuata spuntando "Scrivibile" e ri-trasferendo la configurazione.

## 12.4 Sintassi corretta del payload

Il LOGO! NON usa il modello AWS Shadow standard con sotto-livelli desired/reported. La sintassi corretta è {"state":{"V..4:XX-2":"hexvalue"}} senza ulteriori annidamenti. Anche se sintatticamente accetta {"state":{"desired":{...}}}, NON applica i valori.

## 12.5 Endianness little-endian

I valori HEX devono essere codificati in little-endian. Per il valore 29 (0x001D), la stringa corretta è "001D0000" (4 caratteri di valore Word + 4 caratteri di padding zero), NON "0000001D".

# 13. Riferimenti

## 13.1 URL utili

| Risorsa | URL |
| --- | --- |
| Repository GitHub | github.com/Pasqua11/tenda-dairago-meteo |
| HiveMQ Cloud Console | console.hivemq.cloud |
| Open-Meteo API docs | open-meteo.com/en/docs |
| LOGO! Web Server (locale) | http://192.168.1.100 |
| LOGO! Variable monitor | http://192.168.1.100/logo_variable_01.html |
| Codici WMO weather | open-meteo.com/en/docs (sezione Weather variable documentation) |

## 13.2 Documentazione Siemens

- Manuale LOGO! 8.4 (Siemens Industry)

- LOGO! Web Editor & Web Server User Manual

- Cloud Connectivity for LOGO! 8.4 (App Note)

## 13.3 Standard di riferimento

- MQTT 3.1.1 (OASIS Standard)

- MQTT TLS via porta 8883 (RFC standard)

- WMO Code 4677 - Weather codes

- JSON RFC 8259

## 13.4 Skill operative acquisite

Competenze tecniche sviluppate o consolidate durante questo progetto:

- Configurazione LOGO! 8.4 con cloud MQTT/TLS

- Reverse engineering formato dati proprietari Siemens

- Sviluppo Python con paho-mqtt e gestione TLS

- CI/CD con GitHub Actions e cron schedules

- Gestione GitHub Secrets per credenziali

- Debugging end-to-end di pipeline cloud

- Comprensione AWS Shadow vs broker MQTT generici

FINE DOCUMENTO

Sistema Cloud-Connected Tenda da Sole - Dairago

Documento prodotto il 9 maggio 2026 - Versione 1.0